# 自动驾驶技术发展与产业链分析

# 自动驾驶技术发展与产业链分析

## 一、自动驾驶技术概述

自动驾驶是指通过计算机系统实现对车辆的自主控制，无需人类驾驶员干预。这一技术融合了人工智能、传感器、计算机视觉、控制工程等多个领域。

### 1.1 自动驾驶分级

SAE International将自动驾驶分为L0-L5六个级别：

L0 - 无自动化

完全由人类驾驶员控制，车辆可能有警告或瞬时辅助功能。

L1 - 驾驶辅助

系统可在特定条件下辅助转向或加减速，如自适应巡航控制（ACC）。

L2 - 部分自动化

系统可同时控制转向和加减速，但驾驶员需持续监控。特斯拉Autopilot、蔚来NOP属于此级别。

L3 - 条件自动化

在特定条件下系统完全接管驾驶，但需驾驶员准备接管。奔驰DRIVE PILOT是首个获批的L3系统。

L4 - 高度自动化

在特定场景（如园区、港口）内完全自主驾驶，无需人类干预。Waymo、百度Apollo Go运营的Robotaxi属于此级别。

L5 - 完全自动化

在所有条件下都能自主驾驶，目前尚未实现。

## 二、核心技术栈

### 2.1 感知系统

激光雷达（LiDAR）

通过发射激光脉冲测量距离，生成精确的3D点云。Velodyne、禾赛科技、速腾聚创是主要供应商。成本从数万美元降至数百美元。

摄像头

提供丰富的视觉信息，是成本最低的感知方案。Mobileye、地平线、黑芝麻智能是主要芯片供应商。

毫米波雷达

全天候工作，可测量距离和速度。大陆集团、博世、华为是主要供应商。

超声波传感器

用于近距离障碍物检测，主要应用于泊车场景。

### 2.2 定位与地图

高精地图（HD Map）

厘米级精度的地图，包含车道线、交通标志等信息。四维图新、高德地图、百度地图是国内主要供应商。

RTK定位

实时动态差分定位技术，可实现厘米级定位精度。千寻位置、中海达是主要服务商。

SLAM

同步定位与建图技术，用于在未知环境中构建地图并定位。

### 2.3 决策规划

行为预测

预测其他交通参与者的未来轨迹。常用方法包括图神经网络、Transformer等。

路径规划

在考虑交通规则和舒适性的前提下规划行驶路径。A*、RRT、Lattice Planner是常用算法。

决策系统

根据感知和预测结果做出驾驶决策。规则系统和学习系统是两种主要方法。

### 2.4 控制系统

纵向控制

控制车辆的加速和制动。PID控制器、模型预测控制（MPC）是常用方法。

横向控制

控制车辆的转向。Stanley控制器、Pure Pursuit算法是经典方法。

## 三、主要技术路线

### 3.1 纯视觉路线

代表企业：特斯拉

特斯拉坚持纯视觉方案，使用8个摄像头实现360度环视。2024年发布的FSD V12采用端到端神经网络，取消了传统的规则代码。

核心优势：

硬件成本低

数据规模大（数百万辆车的数据回传）

端到端方案潜力大

### 3.2 多传感器融合路线

代表企业：Waymo、百度Apollo

Waymo使用激光雷达+摄像头+毫米波雷达的多传感器融合方案。其第五代自动驾驶系统配备了29个摄像头、5个激光雷达和6个毫米波雷达。

核心优势：

感知冗余度高

安全性更有保障

适合L4级别自动驾驶

### 3.3 渐进式路线

代表企业：华为、小鹏、蔚来

从L2+辅助驾驶起步，逐步向更高级别演进。华为ADS 2.0、小鹏XNGP、蔚来NOP+是典型代表。

核心优势：

商业化路径清晰

用户体验持续迭代

数据积累快速

## 四、产业链分析

### 4.1 上游：核心零部件

计算平台

NVIDIA：Orin、Thor芯片

Mobileye：EyeQ系列芯片

地平线：征程5、征程6芯片

黑芝麻智能：华山系列芯片

华为：MDC计算平台

传感器

禾赛科技：AT128激光雷达

速腾聚创：M系列激光雷达

图达通：猎鹰激光雷达

大疆览沃：激光雷达

大陆集团：毫米波雷达

高精地图

四维图新

高德地图

百度地图

HERE

### 4.2 中游：解决方案提供商

华为

提供全栈智能驾驶解决方案，包括MDC计算平台、激光雷达、高精地图等。与长安、北汽、赛力斯等车企合作。

百度Apollo

国内最早布局自动驾驶的企业之一。Apollo开放平台提供完整的自动驾驶软硬件解决方案。萝卜快跑Robotaxi已在多个城市运营。

小马智行（Pony.ai）

2024年在纳斯达克上市。同时布局Robotaxi和自动驾驶卡车。

文远知行（WeRide）

2024年在纳斯达克上市。聚焦L4级自动驾驶，已在多个城市开展Robotaxi服务。

AutoX（安途）

总部位于深圳，专注于L4级全无人驾驶出租车。

### 4.3 下游：应用场景

Robotaxi（无人出租车）

Waymo One：在旧金山、凤凰城等城市运营

萝卜快跑：在武汉、北京、上海等城市运营

小马智行：在广州、北京运营

自动驾驶卡车

图森未来：曾在美国开展无人卡车测试

嬴彻科技：干线物流自动驾驶

主线科技：港口无人驾驶集卡

无人配送

美无人配送车：在北京顺义等地运营

京东无人配送车：在多个城市部署

Nuro：美国无人配送车公司

矿区无人驾驶

踏歌智行：矿区无人驾驶解决方案

希迪智驾：矿山无人驾驶

易控智驾：露天矿无人驾驶

港口无人驾驶

主线科技：天津港、宁波港无人集卡

飞步科技：宁波舟山港无人驾驶

## 五、政策与法规

### 5.1 中国政策

国家层面

2020年：《智能网联汽车技术路线图2.0》

2022年：《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》

2023年：四部委联合发布智能网联汽车准入和上路通行试点

地方政策

北京：高级别自动驾驶示范区，允许无人化测试

上海：临港新片区智能网联汽车测试

深圳：《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》

广州：南沙智能网联汽车混行试点

武汉：经开区全域开放自动驾驶测试

### 5.2 美国政策

联邦层面

NHTSA（国家公路交通安全管理局）负责自动驾驶车辆安全监管。目前尚无统一的联邦自动驾驶法规。

州层面

加州DMV发放自动驾驶测试和部署许可。亚利桑那州、德克萨斯州对自动驾驶较为开放。

## 六、产业投融资

### 6.1 融资热点

2024年自动驾驶领域重大融资：

Waymo获得56亿美元融资

小马智行IPO融资4.52亿美元

文远知行IPO融资4.4亿美元

Momenta获得多轮融资

### 6.2 估值排名

全球自动驾驶公司估值排名：

1. Waymo（Alphabet）：约450亿美元

2. Cruise（通用）：约300亿美元（后暂停运营）

3. 小马智行：约85亿美元

4. 文远知行：约51亿美元

## 七、挑战与展望

### 7.1 技术挑战

长尾场景

自动驾驶面临大量罕见但关键的场景（corner cases），如施工区域、异常天气、非标准交通参与者等。

泛化能力

在特定区域训练的模型难以直接迁移到新环境。

安全验证

如何证明自动驾驶比人类驾驶更安全，是一个根本性挑战。

### 7.2 商业挑战

成本问题

激光雷达、计算平台等硬件成本仍然较高。

盈利模式

Robotaxi的商业模式尚未完全跑通，需要持续投入。

社会接受度

公众对自动驾驶安全性的信任需要时间建立。

### 7.3 未来展望

2025-2027年

L2+辅助驾驶大规模普及，L4 Robotaxi在更多城市开放运营。

2028-2030年

L4级自动驾驶在特定场景（高速公路、城市快速路）实现规模化商用。

2030年以后

L5级完全自动驾驶可能逐步实现，但时间表存在较大不确定性。